# BILAG 1

# SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX)

Indtil 31.12.1999

| 1 & 2 | Fabrikationsnummer | 01, 02, osv. | Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet for første ansøgning til PUFO – eller Boligministeriets godkendelsesudvalg |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Tanken udvendigt | 0 | Ståltank med polyester (bilag I) |
|  |  | 1 | Ståltank med polyester, udvendige afstivningsringe |
|  |  | 2 | Ståltank med polyester, indvendige skot |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |
|  |  | 6 |  |
|  |  | 7 | Tank af nylon |
|  |  | 8 | Tank af polyethylen |
|  |  | 9 | Tank af glasfiberarmeret polyester |
| 4 | Tankkonstruktion | 0 | Cylindrisk ståltank (bilag I) |
|  |  | 1 | Cylindrisk plasttank (bilag II |
|  |  | 2 | Kugleformet plasttank (bilag II) |
|  |  | 3 | Ellipsoidisk plasttank |
|  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |
|  |  | 6 |  |
|  |  | 7 |  |
|  |  | 8 |  |
|  |  | 9 |  |
| 5 | Tanken indvendigt | 0 | Ståltank: ubehandlet indvendigt |
|  |  | 1 | Ståltank: behandlet efter bilag III |
|  |  | 2 | Ståltank: behandlet efter bilag IV |
|  |  | 3 | Ståltank: beskyttet med magnesiumanoder |
|  |  | 4 | Ståltank: beskyttet med uorganisk zinkstøvmaling |
|  |  | 5 | Ståltank: beskyttet med metalsprøjtning med zink |
|  |  | 6 |  |
|  |  | 7 |  |
|  |  | 8 |  |
|  |  | 9 | Anden tank, ubehandlet indvendig |

# BILAG 2

| System for PUFO godkendelsesnumre Opdateret september 2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Anvendes for godkendelser til bek. 829 fra 2000 og fremefter |  |  |  |
| Der anvendes 6 cifre (tal) AB-CDEF |  |  |  |
| A & B | Fabrikantnr. | 01, 02, ... | AB identificerer fabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet for første ansøgning. Numrene videreføres kontinuert fra den første anvendelse af G-numre i boligministeriets godkendelsesudvalg. |
| C | Placering | 1 | Nedgravet |
|  |  | 2 | Overjordisk generelt |
|  |  | 3 | Overjordisk lodret cylinder |
|  |  | 4 | Villatank u. mandehul, nedgravet |
|  |  | 5 | Villatank u. mandehul, overjordisk |
| D | Konstruktion | 0 | Cylindrisk ståltank, evt m. indvendige afstivningsringe |
|  |  | 1 | Cylindrisk ståltank med indvendige skot |
|  |  | 2 | Cylindrisk ståltank med udvendige afstivningsringe |
|  |  | 3 | Oval ståltank |
|  |  | 4 | Kasseformet ståltank |
|  |  | 5 | Dobbeltvægget cylindrisk ståltank |
|  |  | 6 | Dobbletvægget tank af anden konstruktion |
|  |  | 7 | Tank af Nylon |
|  |  | 8 | Tank af poluethylen |
|  |  | 9 | Tank af GUP |
| E | Udv. | 0 | GUP |
|  | Korrosions | 1 | Indendørs opstilling |
|  | beskyttelse | 2 | Udendørs opstilling |
|  |  | 3 | Endoprene 868.06 (kun for dobbeltvæggede nedgravede) |
|  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |
|  |  | 6 |  |
|  |  | 7 |  |
|  |  | 8 |  |
|  |  | 9 |  |
| F | Indv. | 0 | Ubehandlet |
|  | Korrosions | 1 | Epoxy |
|  | beskyttelse | 2 | GUP |
|  |  | 3 | Offeranoder |
|  |  | 4 | Uorganisk Zn-støvmaling |
|  |  | 5 | Metalsprøjtning med Zn |
|  |  | 6 | Bundkar med belægning |
|  |  | 7 |  |
|  |  | 8 |  |
|  |  | 9 |  |